第３節　羽合町公共下水道

１　天神川流域下水道関連公共下水道

天神川流域下水道整備計画が昭和４８年３月に策定され、同年８月２１日に県と、関係市町との初の協議会が鳥取市の自治会館で開催され、流域下水道という大事業が具体化され、同年１１月７日倉吉市上井のレストラン冨士で天神川流域下水道事業推進協議会の設立総会が開かれ、規約、役員、事業計画と予算が決定された。昭和４９年３月２日天神川流域下水道事業の決定を受け、関係市町でも関連公共下水道として、調査、設計業務に取り組んだ。羽合町では、株式会社東京設計事務所関西支社に業務を委託し、昭和５２年６月業務の完了を受けて、同月１７日、議員、区長合同会議を開催し事業計画の説明を行い、同月２３日議会全員協議会を開き公共下水道事業の推進要領を協議、翌２４日から上浅津区をはじめ各地区で説明会を行い、同年８月３日羽合町告示第４１号で事業の決定告示を行った。以下事業実施までの法手続、告示などの経過を列記する。

昭和５２年７月５日　　計画決定のための案の縦覧告示

同年　８月３日　　羽合町告示第４１号、決定告示

同年１１月４日　　流域下水道計画変更のための案の縦覧告示、鳥取県告示第８８０号

同日　　計画変更案の縦覧告示

羽合町告示第５８号

同年１１月２４日　下水道事業認可申請のための案の縦覧告示、羽合町告示第６１号

同年１２月９日　　羽合町流域関連公共下水道事業計画認可申請、鳥取県知事に提出

同年１２月１３日　下水道法事業認可　鳥取県指令受下水３第３号

同日　計画変更の告示　羽合号告示第６２号

同日　流域下水道計画変更告示　羽合町告示第６３号

同年１２月１６日　都市計画法事業認可　鳥取県告示第１０３８号で受ける

以上の経過でいよいよ事業を実施することになり、第１期工事として、東郷池に面した羽合第２処理分区に着手した。

事業認可申請の概要は次のとおりである。

羽合町流域関連公共下水道を必要とする理由。

本町は昭和２８年町制施行以来、県中央部の田園都市、並に観光地として飛躍的に発展しつつあるが、近年著しい都市化の進展に伴い、東郷池を含む橋津川水系の、水質の悪化が年々進行しつつあり、地域住民の生活環境及び、観光資源の価値低下は、極めて憂慮すべき状況にある。一方これに対処する都市の基幹施設である下水道整備は、何ら見るべきものなく、早急に公共下水道の設置が望まれている。幸い昭和４６年９月に「公害対策基本法」に基づく、水質環境基準の類型指定がなされ、県において、この基準達成のため「天神川（橋津川を含む）流域下水道事業計画」が策定され、本町全域がこの区域に包含されており、今回関連公共下水道として、特に緊急を要する、羽合第２処理分区、８８．０ヘクタールについて、新規に認可を受け公共下水道の整備を図り、目的の早期達成を図るものである。

全体計画の概要	　　全体計画の概要

天神川及び東郷池の水質保全と、生活環境の整備を図るため「天神川流域下水道事業計画」が策定され、これを上位計画として、関連公共下水道としての、本町の下水道計画は都市計画による、用途地域の将来を想定し、計画区域内の地形、その他計画上必要な諸条件を勘案して排水区域、及び処理区域を計画し、全体計画３５７．３ヘクタール

１、本事業の基本的事業は次のとおりである。

（１）天神川流域下水道事業計画を基本とする。

（２）計画目標年次は、昭和６５年とする。

計画処理面積３５７．３ヘクタール、処理人口５９１０人とする

（３）計画排水量、１日最大３万８６８立方メートルとする。

（４）排除方式は、分流式とする。（注）

（注）　生活若しくは事業（耕作の事業は除く）に起因し、若しくは附随する廃水（以下「汚水」という。）のみを処

理するものを分流式と言い、汚水と雨水の両方を処理するものを合流式と言う。

２、第１期の概要及び理由

第１期の整備区域は、東は東郷池に面し、西は通称羽合平野と呼ばれる平坦な農地につながり、北は下浅津、南は東郷町との境界に接する区域で、浅津温泉（昭和５３年６月羽合温泉と名称変更）、広域公園並びに関連旅館団地（注）の観光施設、更に住居地域、商業地域に一部農村地域を第１期事業として計画した。本計画の下水排除の現況は、農業用かんがい用排水路の支線が縦横に走り、雨水、汚水は、これらにより排除されているため環境悪化が甚だしい。したがって東郷池の水質保全上から、湖岸に最も近い本地域を早期に整備すべく決定された。

（注）　広域公園は天神川流域下水道事業の項で述べたごとく縮小され、関連旅館団地も他目的に変更された。